АРМ LanMon 3

Автоматизированное рабочее место оператора SCADA-системы LanMon «АРМ  LanMon» предназначено для построения интерфейса взаимодействия с диспетчером.

АРМ LanMon 3 работает в двух режимах:

- режим редактирования проекта;

- режим выполнения проекта.

Менеджер проектов АРМ LanMon 3 предназначен для управления проектами АРМ LanMon 3 и выполняет следующие функции:

- установка драйвера лицензионного ключа;

- создание нового проекта;

- удаление проекта;

- импорт существующего проекта;

- ведение, просмотр списка проектов;

- запуск АРМ LanMon 3 для редактирования проекта;

- запуск АРМ LanMon 3 для тестового исполнения проекта;

- добавление ярлыка для запуска проекта на рабочий стол;

- добавление ярлыка для запуска проекта в меню автозагрузки.

АРМ LanMon 3 выполняет следующие функции:

- взаимодействие по унифицированным интерфейсам RS-232, RS-485, Ethernet с контролируемым оборудованием посредством соответствующего драйвера подключения оборудования;

- получение информационных каналов от драйверов подключения оборудования;

- добавление нового драйвера подключения оборудования;

- просмотр списка и состояния каналов, поставляемых драйвером подключения оборудования;

- получение и передачу информационных каналов в сервер параметров реального времени;

- работа с резервным сервером параметров реального времени;

- редактирование параметров информационных каналов (уровень дерева, адрес, тип, название, подсистема, единицы измерения);

- перевод значения каналов, полученных от драйвера подключения оборудования или от сервера параметров реального времени, в именованные величины;

- формирование состояния группы каналов;

- логическое объединение (связь) двух и более каналов при формировании тревоги;

- звуковое и текстовое (в отдельном окне) оповещение диспетчера о тревожных значениях каналов (алармы);

- создание алармов, редактирование параметров алармов;

- работу встроенной программы на языках C++, Pascal, Basic, Java script (осуществляющую вычисления, манипулирование встроенными объектами и их свойствами);

- создание и редактирование встроенной программы на скриптовых языках;

- компилирование всех выражений на скриптовых языках в псевдокод на этапе начала выполнения проекта;

- доступ к базам данных SQL - сервера из встроенной программы;

- визуальное представление истории изменения значения канала или выражения на встроенном языке (тренда) в виде графика или списка значений в специальном окне;

- создание трендов, редактирование параметров трендов;

- автоматическое выполнение функции из встроенной программы при наступлении указанного даты и времени (автопилоты);

- создание и редактирование параметров автопилотов;

- формирование отчетов по значениям каналов или любым выражениям встроенного языка программирования, документирование отчетов;

- редактирование параметров отчетов;

- создание и редактирование пользовательской библиотеки условных графических обозначений (картинок) состояний информационных каналов на карте оборудования;

- визуальное отображение состояния информационных каналов на карте оборудования в виде набора картинок;

- создание карты оборудования и редактирование параметров карты;

- добавление на карту отображаемых объектов;

- редактирование параметров отображаемых на карте объектов;

- визуальное отображение динамических объектов карты;

- регистрация и просмотр изменений данных каналов, получаемых от сервера параметров реального времени или от драйверов подключения оборудования в электронном журнале событий;

- регистрация, просмотр и создание выборок изменений данных каналов, получаемых от сервера параметров реального времени или от драйверов подключения оборудования в электронных суточных архивах событий;

- создание выборок при просмотре архивов;

- постановка карту на охрану, снятие карты с охраны;

- маскирование информационного канала для запрещения оповещения диспетчера о тревожных значениях каналов;

- терминала цифровой телефонии на базе протокола H.323;

- запись переговоров диспетчера на жесткий диск компьютера;

- настройка параметров и режимов работы с сервером параметров реального времени;

- настройка списка карт, входящих в текущий проект;

- настройка параметров и режимов работы встроенной программы;

- настройка параметров и режимов работы алармов;

- настройка параметров и режимов работы журнала событий;

- настройка параметров и режимов визуального отображения;

- настройка параметров подключения к SQL - серверу.

АРМ LanMon 3 обеспечивает работу с сервером параметров реального времени по протоколу TCP/IP в следующих режимах:

- клиент - получение состояния изменения определенной группы каналов в реальном времени только от сервера;

- опросчик - получение состояния определенной группы каналов только от драйверов оборудования и передача данных на сервер по мере их физического изменения;

- клиент и опросчик одновременно - получение состояния каналов, как от драйверов оборудования, так и от сервера; значения каналов от драйверов оборудования передаются на сервер.