Краткое описание варианта реализации системы СМИС

Общий состав системы:

- Система СМИС ЕДДС (центральной диспетчерской района)

  - Сервер СМИС ЕДДС (19’’ стойка и в ней)

    - Cервер

      - MS Windows;

      - PostgreSQL;

      - ПО Сервер LanMon;

      - ПО OPC клиета / сервера;

      - ПО Арм LanMon;

      - Средства настройки и конфигурации;

      - ПО VPN сервера;

    - Монитор, клавиатура, мышь (для локальной настройки и конфигурации);

    - Маршрутизатор с оптоволоконными портами (не менее 3х);

    - Кросс-панель;

    - UPS на всю стойку;

  - АРМы СМИС ЕДДС (одинаковые 1-2шт.)

    - Системный блок с видеокартой на 2 монитора и разрешением 1920*1080 и аудиокартой;

      - MS Windows;

      - ПО Арм LanMon;

    - 2 Монитора разрешением 1920*1080;

    - Колонки, микрофон;

    - Клавиатура, мышь;

    - Принтер лазерный;

    - UPS;

- Система СМИС Объекта

  - Сервер интеграции СМИС Объекта (19’’ стойка и в ней)

    - Cервер

      - MS Windows;

      - PostgreSQL;

      - ПО Сервер LanMon;

      - ПО OPC сервера;

      - ПО Арм LanMon;

      - Средства настройки и конфигурации;

      - ПО VPN клиента;

    - Монитор, клавиатура, мышь (для локальной настройки и конфигурации);

    - Маршрутизатор с оптоволоконными портами (не менее2х);

    - Кросс-панель;

    - UPS на всю стойку;

  - АРМы СМИС Объекта (2шт. АРМ Дежурного диспетчера СМИС и АРМ ЦУКС Объекта)

    - Системный блок с видеокартой разрешением 1920*1080 и аудиокартой

      - MS Windows;

      - ПО Арм LanMon;

    - Монитор разрешением 1920*1080;

    - Колонки, микрофон;

    - Клавиатура, мышь;

    - Принтер лазерный;

    - UPS;

Основной функционал системы:

- Функции Системы СМИС ЕДДС (центральной диспетчерской района)

  - Функции сервера СМИС ЕДДС

    - Организует VPN для организации защищенного информационного обмена с серверами интеграции СМИС объектов;

    - Клиент OPC серверов СМИС объектов;

    - OPC сервер для передачи информации на более высокий уровень – региональные центры и т.п.;

    - Сбор, обработка и архивирование экстренных сообщений от Объектов и передачи ее на АРМы СМИС ЕДДС;

  - Функции АРМ СМИС ЕДДС

    - На АРМ должна быть реализована система авторизации диспетчеров по логину/паролю с обязательным ведением журнала действий.

    - Монитор 1 отображает:

      - Общую схему области с круговыми пиктограммами отражающими цветом текущее состояние объектов мониторинга в данном населенном пункте. (Белый-комфорт, Зеленый – норма, Желтый – опасно, Красный - авария);

      - Если нажать пиктограмму интересующего населенного пункта – открывается новая карта данного населенного пункта с аналогичными круговыми пиктограммами которые обозначают уже непосредственно объекты мониторинга;

      - В случае, если нажать мышью на пиктограмму объекта мониторинга – то появляется окно с историей сообщений от данного объекта с указанием каким диспетчером какое сообщение было отработано и графиком истории состояния объекта. В данном окне содержится кнопка запуска в отдельном окне “терминальной сессии” к удаленному объектовому АРМ размещенному непосредственно на объектовом сервере. Таким образом возможно получение наиболее полной информации по объекту.

      - Кроме того необходимо реализовать 5 отчетов:

        - Статистика предупредительных и аварийных сообщений за период по населенным пунктам;

        - Статистика предупредительных и аварийных сообщений за период по объектам;

        - Сравнительная характеристика объектов мониторинга по числу и типам сообщений;

        - Сравнительная характеристика объектов по времени устранения причин формирования сообщений;

        - Сравнительная характеристика дежурного персонала по времени реагирования на сообщения СМИС; (Данные отчеты будет возможно распечатать на принтере и использовать в комплекте отчета дежурной смены).

    - Монитор 2 постоянно отображает таблицу-журнал входящих сообщений от всех объектов мониторинга. Каждая вновь появившаяся строка требует подтверждения приема сообщения оператором за регламентированное время. Нажатие кнопки подтверждения необходимо предусмотреть для каждого сообщения отдельно и документировать этот факт в журнале действий дежурного персонала.

    - АРМы объектов и АРМы ЕДДС должны иметь возможность голосовой связи с протоколированием и ведением журнала переговоров диспетчеров.

Реализация макета системы СМИС Объекта – СМИС ЕДДС:

- При реализации демо-макета необходимо использовать технологию соединения основывающуюся только на LanMon-e. OPC только декларируем и пока не трогаем.

- В качестве источника имитационных данных используем имитатор Шлюз БКД-М.

- Необходимо создание набора демо-объектов для размещения на карте Кемеровской области.

- Необходимо создать несколько демо-скриптов формирующих сообщения СМИС отправляемые на сервер ЕДДС в соответствии с классификатором сообщений.

- Кроме того необходимо создать несколько демо-скриптов формирующих логику работы системы и персонала.