Система мониторинга инженерных систем (СМИС) для ЕДДС ЦУКС (LM_SMIS)

Система СМИС для ЕДДС ЦУКС состоит из:

- Сервера СМИС на базе ПО Server LanMon3,

- АРМов СМИС на базе ПО АРМ LanMon3,

- Конфигурационной настройки LM_SMIS.

ПО Сервера СМИС

Сервер параметров реального времени Сервер СМИС предназначен для построения сетевых информационных систем с несколькими АРМ СМИС или точками подключения к контролируемому оборудованию.

Максимальное количество каналов 1 сервера параметров реального времени составляет не более 200 000. Количество опросчиков и клиентов сервера - не более 200. В случае необходимости система может состоять из нескольких серверов соединенных в единую информационную систему.

Сервер параметров реального времени выполняет следующие функции:

- обеспечение информационного взаимодействия программ SCADA-системы LanMon 3 в  компьютерной сети по специальному протоколу на базе TCP/IP;

- сбор информации о состоянии инженерных систем и систем безопасности объектов в реальном времени в виде информационных каналов;

- ведение единой базы данных в режиме реального времени по текущему состоянию (срезу) каналов;

- мониторинг работоспособности подключенных программ клиентов или опросчиков мониторируемого оборудования;

- обеспечение синхронизации времени всех программ SCADA-системы LanMon 3;

- добавление и редактирование параметров учетных записей пользователей системы;

- добавление и редактирование мониторируемых объектов, систем и их параметров;

- ведение и просмотр электронного протокола работы системы;

- ведение электронной базы данных изменений состояния каналов в стандартном SQL – сервере для обеспечения совместимости со смежными информационными системами ЕДДС ЦУКС;

- ведение резервной электронной базы данных изменений состояния каналов;

- автоматическое извещение всех АРМ клиентов об изменении конфигурации (дерева) каналов;

- привязку к определенному процессору при работе в многопроцессорной среде;

- обеспечение информационной безопасности. Отображение списка не зарегистрированных клиентов, установивших соединение по TCP/IP;

- отображение интегральной информации о текущем состоянии СМИС;

- настройку параметров и режимов работы.

АРМ LM_SMIS

Автоматизированное рабочее место оператора Системы мониторинга инженерных систем (СМИС) на базе SCADA-системы LanMon3 предназначено для построения интерфейса взаимодействия информационной системы с диспетчером.

АРМ LanMon 3 работает в двух режимах:

- режим редактирования проекта;

- режим выполнения проекта.

Менеджер проектов АРМ LanMon 3 предназначен для управления проектами АРМ LanMon 3 и выполняет следующие функции:

- установка драйвера лицензионного ключа;

- создание нового проекта;

- удаление проекта;

- импорт существующего проекта;

- ведение, просмотр списка проектов;

- запуск АРМ LanMon 3 для редактирования проекта;

- запуск АРМ LanMon 3 для тестового исполнения проекта;

- добавление ярлыка для запуска проекта на рабочий стол;

- добавление ярлыка для запуска проекта в меню автозагрузки.

АРМ LanMon 3 выполняет следующие функции:

- отображает критически важные сообщения поступающие от распределенной системы объектов СМИС в виде значков на картах области, города, схеме объекта, поэтажных планах.

- отображает критически важные сообщения поступающие от распределенной системы объектов СМИС в виде таблицы сообщений позволяющей осуществлять их регистрацию дежурным персоналом.

- осуществляет иерархическую систему навигации по картам и схемам в соответствии с необходимостью при оперативной работе дежурного персонала СМИС ЕДДС ЦУКС.

- формирует отчеты по поступившим критически важным сообщениям с фильтрацией по:

  - Временному интервалу

  - По городу

  - По объекту

  - По системе

- взаимодействие по унифицированным интерфейсам RS-232, RS-485, Ethernet с контролируемым оборудованием посредством соответствующего драйвера подключения оборудования;

- получение информационных каналов от драйверов подключения оборудования;

- добавление нового драйвера подключения оборудования;

- просмотр списка и состояния каналов, поставляемых драйвером подключения оборудования;

- получение и передачу информационных каналов в сервер параметров реального времени;

- работа с резервным сервером параметров реального времени;

- редактирование параметров информационных каналов (уровень дерева, адрес, тип, название, подсистема, единицы измерения);

- перевод значения каналов, полученных от драйвера подключения оборудования или от сервера параметров реального времени, в именованные величины;

- формирование состояния группы каналов;

- логическое объединение (связь) двух и более каналов при формировании тревоги;

- звуковое и текстовое (в отдельном окне) оповещение диспетчера о тревожных значениях каналов (алармы);

- создание алармов, редактирование параметров алармов;

- работу встроенной программы на языках C++, Pascal, Basic, Java script (осуществляющую вычисления, манипулирование встроенными объектами и их свойствами);

- создание и редактирование встроенной программы на скриптовых языках;

- компилирование всех выражений на скриптовых языках в псевдокод на этапе начала выполнения проекта;

- доступ к базам данных SQL - сервера из встроенной программы;

- визуальное представление истории изменения значения канала или выражения на встроенном языке (тренда) в виде графика или списка значений в специальном окне;

- создание трендов, редактирование параметров трендов;

- автоматическое выполнение функции из встроенной программы при наступлении указанного даты и времени (автопилоты);

- создание и редактирование параметров автопилотов;

- формирование отчетов по значениям каналов или любым выражениям встроенного языка программирования, документирование отчетов;

- редактирование параметров отчетов;

- создание и редактирование пользовательской библиотеки условных графических обозначений (картинок) состояний информационных каналов на карте оборудования;

- визуальное отображение состояния информационных каналов на карте оборудования в виде набора картинок;

- создание карты оборудования и редактирование параметров карты;

- добавление на карту отображаемых объектов;

- редактирование параметров отображаемых на карте объектов;

- визуальное отображение динамических объектов карты;

- регистрация и просмотр изменений данных каналов, получаемых от сервера параметров реального времени или от драйверов подключения оборудования в электронном журнале событий;

- регистрация, просмотр и создание выборок изменений данных каналов, получаемых от сервера параметров реального времени или от драйверов подключения оборудования в электронных суточных архивах событий;

- создание выборок при просмотре архивов;

- постановка карту на охрану, снятие карты с охраны;

- маскирование информационного канала для запрещения оповещения диспетчера о тревожных значениях каналов;

- терминала цифровой телефонии на базе протокола H.323;

- запись переговоров диспетчера на жесткий диск компьютера;

- настройка параметров и режимов работы с сервером параметров реального времени;

- настройка списка карт, входящих в текущий проект;

- настройка параметров и режимов работы встроенной программы;

- настройка параметров и режимов работы алармов;

- настройка параметров и режимов работы журнала событий;

- настройка параметров и режимов визуального отображения;

- настройка параметров подключения к SQL - серверу.

АРМ LanMon 3 обеспечивает работу с сервером параметров реального времени по протоколу TCP/IP в следующих режимах:

- клиент - получение состояния изменения определенной группы каналов в реальном времени только от сервера;

- опросчик - получение состояния определенной группы каналов только от драйверов оборудования и передача данных на сервер по мере их физического изменения;

- клиент и опросчик одновременно - получение состояния каналов, как от драйверов оборудования, так и от сервера; значения каналов от драйверов оборудования передаются на сервер.