## Служба отправки SMS сообщений
для системы биллинга «Учет энергоресурсов» (BillingSMS).
Руководство администратора

### Назначение программы

Программа предназначена для отправки абонентам SMS сообщений, формируемых системой биллинга «Учет энергоресурсов». Программа реализована в виде службы (системного сервиса) Windows. Служба работает непрерывно, отправляя сообщения по мере их формирования логикой работы системы.

### Компоненты системы

Программа работает в системе следующего состава:

- База данных системы биллинга «Учет энергоресурсов» версии 2.00 и старше на СУБД PostgreSQL.

- Совместимый с Siemens терминал GSM, подключенный к компьютеру, на котором работает программа «BillingSMS».

- Приложение оператора системы «Учет энергоресурсов» (дополнительно).

### Компоненты программы BillingSMS

Для работы программы необходимы следующие компоненты:

- Исполняемый файл службы: BillingSMS.exe.

- Файлы клиентской библиотеки доступа к серверу PostgreSQL: libpq.dll, libssl32.dll, libeay32.dll. Эти файлы должны располагаться либо в одном каталоге с исполняемым файлом BillingSMS.exe, либо путь к ним должен содержаться в переменной окружения системы PATH.

- Файл конфигурации программы: BillingSMS.ini. Должен находиться в одном каталоге с исполняемым файлом BillingSMS.exe.

- Файлы для управления службой: Sc.exe, Install.bat, Uninstall.bat, Start.bat , Stop.bat, ProcessSMS.bat, ReloadConf.bat.

### Конфигурация программы

Все настройки программы хранятся в двух различных источниках:

- В файле конфигурации BillingSMS.ini. Эти настройки необходимо производить вручную путем редактирования файла.

- В базе данных системы биллинга. Эти настройки изменяются при помощи приложения оператора.

Описание настроек файла BillingSMS.ini:

| Раздел / параметр | Описание | Допустимые значения | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| [Database] | Настройки подключения к базе данных |  |  |
| Host | Имя или IP адрес сервера БД | Строка символов | — |
| Port | TCP порт сервера БД | Строка символов | 5432 |
| DBName | Наименование базы данных | Строка символов | — |
| UserName | Имя пользователя БД | Строка символов | — |
| Password | Пароль пользователя БД | Строка символов | — |
| [GSMTerminal] | Настройки GSM терминала |  |  |
| Device | Имя устройства (порта), к которому подключен GSM терминал | COM1 .. COM255 | — |
| BaudRate | Скорость порта | 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200 | 115200 |
| StopBits | Число стоп-битов | 1, 1.5, 2 | 1 |
| Parity | Бит паритета | None, Odd, Even, Mark, Space | None |
| FlowControl | Управление потоком | None, RTSCTS | None |
| ModemTimeout | Таймаут выполнения AT-команд модема, мс | Неотрицательное целое число | 3000 |
| PIN | PIN-код SIM-карты | Строка символов | — |

Пример содержимого файла конфигурации:

[Database]

Host=127.0.0.1

Port=5432

DBName=billing

UserName=lanmon

Password=lanmon

[GSMTerminal]

Device=COM1

BaudRate=115200

StopBits=1

Parity=None

FlowControl=None

ModemTimeout=3000

PIN=1234

В базе данных системы биллинга хранятся следующие настройки:

- Максимальная давность SMS сообщений, подлежащих отправке (ч).

- Преобразовывать SMS сообщения латиницей (да/нет).

Об установке этих параметров см. Руководство оператора системы «Учет энергоресурсов».

### Настройка базы данных

Для подключения программы к базе данных и обработки SMS сообщений пользователю БД, указанному в параметре UserName, должны быть предоставлены следующие права доступа к объектам базы:

| Тип объекта БД | Наименование объекта БД | Права доступа |
| --- | --- | --- |
| Хранимая процедура | prepare_acc_info | EXECUTE |
| Таблица | appconfig | SELECT |
| Таблица | abonents | SELECT |
| Таблица | msglog | SELECT |
| Таблица | msgdelivery | SELECT, UPDATE |

Программа установки системы биллинга создает пользователя lanmon, у которого уже настроены все необходимые права доступа, и программе BillingSMS можно указывать этого пользователя для подключения к БД. Если используется другой пользователь, надо самостоятельно настроить для него перечисленные выше права. Кроме того, у этого пользователя должна быть задана переменная search_path следующим образом:

ALTER ROLE <username> SET search_path=billing, public;

### Порядок работы программы

- После запуска служба считывает настройки из файла конфигурации и применяет их.

- Проверяется версия базы данных (она должна быть не ниже 2.00), после чего из базы считываются хранящиеся там настройки.

- Инициализируется GSM терминал.

- Каждые 5 мин. служба подключается к базе данных и проверяет наличие новых SMS сообщений для отправки абонентам. При наличии таковых отправляет получателям в порядке регистрации сообщений. В случае успешной обработки для каждого сообщения устанавливает отметку со временем отправки.

- При приеме от абонента SMS сообщения (например, с запросом состояния счета) служба обеспечивает подготовку ответного сообщения, а затем сразу же рассылает все накопившиеся к этому времени сообщения.

Предусмотрены следующие команды внешнего управления службой:

| Код команды | Описание команды |
| --- | --- |
| 128 | Отправить зарегистрированные SMS сообщения. Служба незамедлительно подключается к БД и обрабатывает все ожидающие отправки сообщения |
| 129 | Перезагрузить конфигурацию. Новые настройки загружаются из файла и базы данных, после чего служба заново инициализируется. |

Команды управления могут быть направлены службе как программно с помощью API менеджера управления службами (Service Control Manager, SCM), так и с использованием специальных программ-утилит (например, Sc.exe).

Для удобства работы в комплекте программы есть ряд подготовленных BAT-файлов для управления службой:

- Install.bat – инсталлировать службу.

- Uninstall.bat – деинсталлировать службу.

- Start.bat – запустить службу.

- Stop.bat – остановить службу.

- ProcessSMS.bat – отправить службе команду «Обработать SMS сообщения».

- ReloadConf.bat – отправить службе команду «Перезагрузить конфигурацию».

Во время работы программа ведет следующие журналы (протоколы работы):

- BillingSMS.log – журнал службы BillingSMS.

- Siemens.log – журнал работы GSM терминала.

Файлы журналов располагаются в том же каталоге, что и исполняемый модуль службы (BillingSMS.exe).